建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产6500台配电设备项目

建设单位（盖章）：浙江华申电气有限公司

编制日期： 2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	32

六、结论	34

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  建设项目交通地理位置图

附图2  项目周围环境概况示意图及噪声监测点位图

附图3  建设项目厂区平面布置示意图

附图4  建设项目周围环境状况照片

附图5  德清县环境管控单元分类图

附图6  建设项目水环境功能区划图

附件：

附件1  项目备案通知书

附件2  企业营业执照

附件3  法人身份证复印件

附件4  产权证明

附件5  VOCs承诺书

附件6  生态环境信用承诺书

附件7  审批的函

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6500台配电设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-330521-07-02-545916 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑爱萍 | 联系方式 | 13777868269 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎 （中南高科·远河智谷产业园-A5#-02） |  |  |
| 地理坐标 | （120度12分46.202秒，30度33分9.223秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3829其他输配电及控制设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38—输配电及控制设备制造 382—其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 德清县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-330521-07-02-545916 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 2021.4-2021.5 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地 面积（m2） | 804.52 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、德清县“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 德清县“三线一单”生态环境分区管控单元图见附图5。根据《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120004）。本项目与该管控单元准入条件符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与德清县产业集聚类重点管控单元准入条件符合性分析 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120004）; 空间布局约束; 除化工集中区和县域内现有三类企业搬迁外（搬迁不新增排放总量），禁止新建其他三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目行业类别为其他输配电及控制设备制造，属于二类工业项目，且污染物排放总量相对较小。有关部门已在商住区和工业区、工业企业之间设置绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 污染物排放管控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目为二类工业项目，营运期产生的三废均能得到有效治理，做到达标排放，总体污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。企业实现雨污分流。营运期废水仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理达到GB8978-1996 《污水综合排放标准》中的三级标准后纳入市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险查。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目行业类别为其他输配电及控制设备制造，不涉及以上项目。; 符合. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目行业类别为其他输配电及控制设备制造，企业不使用煤炭为能源，主要用能为清洁能源电；项目用水主要是生活用水，且营运期总用水量相对较小。不属于高能耗项目。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控措施的要求。 2、与《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求符合性分析 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求，本项目“四性五不批”符合性分析具体见下表1-2。 表1-2 本项目“四性五不准”符合性分析汇总表 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目为其他输配电及控制设备制造，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评（2016）150号）中的三线一单要求，因此项目的建设满足环境可行性要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目为其他输配电及控制设备制造，本项目地表水环境、地下水环境、大气环境、土壤环境和声 环境影响预测是分别根据相应的环境影响评价技术导则中的 技术要求进行的，其环境影响分析预测评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目为其他输配电及控制设备制造，性质较为简单，在营运期产生的各类污染物成分均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前以比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外排放，因此环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目结论客观、过程公开、评价公开，并综合考虑建设项目实施对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实行经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法规法律和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准，大气环境质量未能达到国家标准，随着《湖州市大气环境质量限期达标规划》中相关任务与措施的实施，环境空气不达标区将逐步转变为达标区。只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有限控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于新建项目，无原有环境污染和生态破坏情况。; 不属于不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目在编制过程中数据真实，内容精简，条例有序，未存在重大缺陷、遗漏。且本项目结论客观、过程公开、评价公开，并综合考虑建设项目实施对各种环境因素可能造成的影响; 不属于不予批准的情形. 由上表可知，本项目符合“四性五不准”要求。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 1）建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目行业类别为其他输配电及控制设备制造，且购买现有已建建筑生产，用地性质为工业用地，不改变土地现状，经营过程中污染物简单，排放量较小，三废污染物皆可控制和处理，故项目运营后对周围环境不会产生较大影响。综上所述，项目符合该地块的主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 2）“三线一单”符合性 ①生态保护红线和环境准入负面清单符合性分析 本项目位于湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120004），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标；同时根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政发[2018]30号），对照浙江省生态保护红线分布图，本项目不在生态红线区内。因此，本项目建设符合生态保护红线要求。 项目为二类工业项目，符合管控单元管控要求，符合国家和地方产业政策要求，不属于负面清单项目。 ②环境质量底线符合性分析 本项目所在区域声环境、地表水质量符合国家标准，大气环境质量未能达到国家标准，但随着《湖州市大气环境质量限期达标规划》中相关任务与措施的实施，环境空气不达标区将逐步转变为达标区；另外，本项目实施后，CODCr、 NH3-N 无需区域替代削减。如此，基本符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目属于其他输配电及控制设备制造，主要用能为电，营运期用水主要是生活用水，不属于高能耗项目，总体而言，本项目符合所在地资源利用上线要求。 3）国家及本省产生政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号），本项目不属于限制类或淘汰类，故属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家和省产业政策要求。 - 4、环评类别判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，本项目分类归属于“三十五、电气机械和器材制造业38—输配电及控制设备制造382—其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目主要建设内容和产品方案 1）主要建设内容 本项目选址位于浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎（中南高科·远河智谷产业园-A5#-02），购买中南高科厂房面积约2400平方米，计划总投资1500万，购置数控折弯机、激光切割机、数控冲床、电焊机、点胶机、冲床等主要生产设备，项目建成后可形成年产6500台配电设备的生产能力。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程组成情况 序号; 名称; 工程组成; 建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 一幢15.5米高的厂房，共三层，占地面积804.52m2，建筑面积约2400m2，主要包括剪切、冲压、折弯、焊接、点胶、组装、调试单元，平面布置示意图见附图3. 2; 辅助工程; 办公室; 设于生产车间内3层. 3; 公用工程; 供水; 由市政供水系统供给. 4; 供气; 不使用天然气. 5; 排水; 雨污分流，生活污水排入市政污水管网. 6; 供电; 由市政供电系统供电. 7; 环保工程; 废气治理; 有机废气因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器对收集、净化处理后，尾气无组织排放，因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。. 8; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县新安镇利民水务有限公司集中处理. 9; 噪声治理; 尽可能选用低噪声设备；合理布置设备位置；安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。. 10; 固废治理; 在生产车间内设1个危险废物贮存间，面积约5m2. 11; 储运工程; 原料、产品运输; 车运. 12; 原料仓库; 布置于生产车间内，面积约200m2. 13; 成品堆场; 布置于生产车间内，面积约100m2. 14; 依托工程; 生活污水处理; 依托中南高科产业园配套化粪池处理. - 主要产品及产能 表2-2 建设项目产品方案 序号; 名称; 设计年生产能力; 年生产时间. 1; 配电设备; 6500台; 350d. 2、项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台、套）; 用途. 1; 剪板机; QC12Y-2500; 1; 剪板. 2; 激光切割机; TQL-4020B; 2; 切割. 3; 切割机; /; 1; 切割. 4; 冲床; T23-40T; 5; 冲压. 5; 数控冲床; LT30; 1; 冲压. 6; 钻床; /; 1; 打孔. 7; 折弯机; 120-320; 1; 折弯. 8; 数控折弯机; PR6L-100-3100; 1; 折弯. 9; 电焊机; M16-250; 4; 焊接. 10; 点胶机; HGTJ40; 1; 点胶. 11; 空压机; ET90; 2; 供气. 12; 母线加工机; BM303-S PGWMX-303K; 1; 机加工. 13; 焊接烟尘净化器; /; 2; 净化焊接烟尘. 3、主要原辅材料的种类和用量 项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗表 序号; 原材料名称; 年耗用量. 1; 铁板; 880吨. 2; 各式配件; 6500套. 3; 螺丝螺帽; 6500套. 4; 焊丝; 1.2吨. 5; 聚氨酯胶水; 0.4吨. 6; 机械润滑油; 0.4吨. 7; 元器件; 2700套. 8; 电线电缆; 1800捆. 9; 电; 20万kw.h. 10; 水; 350吨. 主要物料成分及理化性质： 聚氨酯胶水：本项目所用聚氨酯胶水为高回弹软泡多元醇，外观与形状为粘稠状，颜色为石板灰，气味为有机溶剂味，不溶于水，储存在阴凉、干燥、通风库房，保持温度在35摄氏度以内。保持容器密封。 表2-5 聚氨酯胶水主要成分 序号; 成分. 1; 聚醚多元醇. 2; 石灰石. 3; 触媒. 4; 甘醇. 5; 碳黑. 4、劳动定员及工作制度 本项目员工20人，采用8小时一班制生产，年生产天数350天，不设置职工食堂和宿舍。 5、厂区平面布置 本项目位于浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎（中南高科·远河智谷产业园-A5#-02），系购买中南高科产业园的闲置厂房进行生产。中南高科产业园周围环境状况详见表2-6。 表2-6 中南高科产业园周围环境状况表 方位; 具体状况（见附图2）. 东侧; 江南运河. 南侧; 江南运河. 西侧; 江南运河. 北侧; 漾角郎. - 本项目周围环境状况详见表2-7。 - 表2-7 本项目周围环境状况表 方位; 环境状况. 东南侧; 中南高科·远河智谷产业园-A6#-01. 西南侧; 中南高科·远河智谷产业园-A13#-02. 西北侧; 中南高科·远河智谷产业园-A5#-01. 东北侧; 中南高科·远河智谷产业园厂界，厂界外为农田. 本项目最近敏感点为335米处栅郎村村民住宅。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目工艺流程如下： 图2-1 本项目生产工艺流程图 2、流程简要说明： 本项目配电设备（包括电控柜、配电箱、威图柜、高低压开关柜等）的生产工艺基本相同，外购铁板进场后经剪板、切割、冲压打孔、折弯后焊接成主框架（若客户有需求，焊接后需要打磨上胶，增加框架密封性及稳定性），主框架表面喷塑外协，完成后与外购的螺丝螺帽、各式配件进行组装，安装外购的元器件，二次接线调试，试验，最终出厂销售。 3、产污环节分析 项目产污环节如下表2-8。 表2-8 产污环节及污染因子 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 有机废气; 点胶工序; 非甲烷总烃. YG2; 焊接烟尘; 焊接工序; 颗粒物. 废水; YW1; 生活污水; 员工生活; CODCr、NH3-N、TP. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 金属边角料和金属粉尘; 剪板、切割、冲压打孔、打磨等; 金属边角料和金属粉尘. YS3; 废包装材料; 各式配件使用后; 废包装材料. YS4; 废润滑油; 机械使用后; 废润滑油. 噪声; YN1; 设备噪声; 生产过程; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目位于浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎（中南高科·远河智谷产业园-A5#-02），本项目区域环境空气质量现状引用《2019年度德清县环境质量报告书》中关于SO2、NOx、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧等因子监测数据，具体数据见表3-1。 表3-1 2019年度德清县环境空气监测结果 月份; 二氧化硫; 二氧化氮; 一氧化碳; 臭氧; 可吸入颗粒物PM2.5; 可吸入颗粒物PM10; 降尘. 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (mg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; 月均值 (μg/m3); 日均值超标率（%）; (吨/平方公里·月). 01月; 5; 0; 39; 0; 0.9; 0; 43; 0; 56; 22.6; 77; 3.2; 2.60. 02月; 5; 0; 23; 0; 0.8; 0; 54; 0; 39; 10.7; 50; 0; 3.08. 03月; 6; 0; 35; 0; 0.8; 0; 84; 0; 41; 3.2; 69; 0; 2.02. 04月; 5; 0; 37; 0; 0.7; 0; 92; 3.3; 41; 3.3; 73; 0; 2.68. 05月; 5; 0; 30; 0; 0.6; 0; 120; 19.4; 32; 0; 66; 0; 2.90. 06月; 7; 0; 19; 0; 0.6; 0; 128; 30; 31; 0; 48; 0; 3.48. 07月; 4; 0; 15; 0; 0.7; 0; 119; 16.1; 22; 0; 34; 0; 2.92. 08月; 4; 0; 12; 0; 0.7; 0; 131; 32.3; 22; 0; 37; 0; 3.08. 09月; 6; 0; 19; 0; 0.7; 0; 154; 50; 27; 0; 46; 0; 2.62. 10月; 6; 0; 27; 0; 0.8; 0; 107; 9.7; 38; 3.2; 70; 6.5; 2.12. 11月; 7; 0; 37; 0; 0.9; 0; 81; 0; 36; 0; 81; 0; 2.62. 12月; 6; 0; 40; 0; 0.9; 0; 53; 0; 37; 0; 73; 0; 2.98. 平均值; 6; 0; 28; 0; 0.8; 0; 97; 13.4; 35; 3.58; 60; 0.8; 2.76. 由监测数据可知，2019年全县城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、一氧化碳、臭氧和可吸入颗粒物PM2.5的浓度年均值分别为6μg/m3、28μg/m3、60μg/m3、0.8mg/m3、97μg/m3和35μg/m3，日均值超标率分别为0%、0%、0.8%、0%、13.4%和3.58%。 由上表可以看出，SO2、NO2、CO监测指标均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM2.5、PM10和 O3有超标，因此德清县为环境空气质量非达标区，但根据历年德清县环境质量报告书统计的数据，PM2.5、PM10 含量逐年下降，说明项目所在地环境空气质量逐渐在改善。此外，随着《湖州市大气环境质量限期达标规划》中相关任务与措施的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 2、地表水环境 本项目生活污水经预处理后纳管排至入德清县新安镇利民水务有限公司集中处理，处理后达标排放，其最终纳污水体为京杭运河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划方案（2015）》，该水体功能编号为杭嘉湖22号，水功能区为运河德清工业、渔业用水区，水环境功能区为工业、渔业用水区，水环境功能区划为Ⅲ类水体。为了解项目所在地周边地表水水质状况，本环评引用湖州市生态环境局德清分局发布的《2019年德清环境质量报告书》中京杭运河水质监测结果与评价，监测结果具体见表3-2。 表3-2 京杭运河水质监测结果与评价 （单位：mg/L，除pH值外） 监测点位; 高锰酸盐指数; NH3-N; TP; 悬浮物; 水质类别. 2019年; 2018年. 新安大桥; 3.8; 0.49; 0.12; 80; Ⅲ类; Ⅲ类. 荷叶浦漾; 3.8; 0.42; 0.08; 17; Ⅱ类; Ⅲ类. 韶村漾; 3.7; 0.29; 0.08; 47; Ⅱ类; Ⅱ类. 含山; 4.1; 0.32; 0.10; 284; Ⅲ类; Ⅲ类. 根据监测结果，各监测断面水质平均值能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的 Ⅲ 类标准。 - 3、声环境 本项目位于浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎（中南高科·远河智谷产业园-A5#-02），项目所在地属于以工业生产为主的区域，因此项目各侧厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声，结果如表3-3所示。 表3-3 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 56.3; 55.4; 55.9; 54.6. 3类标准限值; 昼间： 65. 经监测，项目所在地各侧厂界昼间声质量环境能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，说明项目所在地声环境状况较好。 - 4、生态环境 本项目位于工业园区内，故无需进行生态现状调查。 - 5、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故无需开展监测。 - 地下水 本项目为其他输配电及控制设备制造，位于生产车间内作业，地面均已硬化，项目周边均为工业企业。且本项目雨污分流，仅涉及生活污水纳市政管网排放。因此本项目的实施不涉及地下水污染途径，对地下水环境基本无影响。另外，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目产品属于“78、电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”且编制报告表项目，属于Ⅳ类项目；根据现场踏勘，本项目不属于饮用水水源保护区、特殊地下水资源保护区。因此本项目不需进行地下水环境影响评价。 7、土壤 本项目为其他输配电及控制设备制造，位于生产车间内作业，地面均已硬化，项目周边均为工业企业。本项目排放废气中主要污染因子为非甲烷总烃和颗粒物，不涉及土壤大气沉降相关的污染因子。因此本项目的实施不涉及土壤污染途径，对土壤环境基本无影响。另外，依据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其他”类，土壤环境评价项目类别为Ⅲ类；本建设项目总占地面积804.52m2，属于小型占地规模（≦5hm2），且建设项目周边无敏感点。根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 经现场踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境空气保护目标见表3-4。 表3-4 周边环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 栅郎村; 120.216265; 30.550336; 居民; 约30户，120人; 二类; 东南; 355. - 备注：坐标为距厂界最近的地理坐标，采用经纬度坐标，下同。 - 2、声环境 经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水 经现场踏勘及收集相关资料，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 本项目位于工业园区内，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 ①有机废气 本项目营运期产生的有机废气主要污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃无组织排放浓度执行GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-5。 企业厂区内VOCs无组织排放执行GB37822-2019 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”，具体见表3-6。 表3-5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120（其他）; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-6 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 30; 20; 监控点处任意一次浓度值; 在厂房外设置监控点. ②焊接烟尘 本项目营运期产生的焊接烟尘主要污染物为颗粒物，颗粒物无组织排放浓度执行GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-7。 表3-7 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后经污水管网纳入德清县新安镇利民水务有限公司处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 表3-8 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 动植物油. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤100. 表3-9 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 单位：mg/L 适用范围; NH3-N; 总磷. 其他企业; 35; 8. 注：* NH3-N、TP纳管水质参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 德清县新安镇利民水务有限公司尾水排放执行GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表3-10。 表3-10 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位：mg/L（pH除外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷 (以P计). 一级A标标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 - 3、噪声 本项目选址于浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎（中南高科·远河智谷产业园-A5#-02），项目所在地属于以工业生产为主的区域，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表3-11。 表3-11 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4、固体废弃物 本项目产生的一般固废执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | - 1、建议总量控制指标的依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即CODCr、氨氮、SO2、氮氧化物，根据国家“十三五”规划纲要，在“十二五”四项主要污染物的基础上，“十三五”期间国家将VOCs纳入总量控制指标体系。根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、氨氮。 - 2、建议总量控制指标 表3-12 总量控制指标建议 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排入环境的量; 建议申请量; 区域替代削减量. 废水; 水量; 280; 0; 280; /; /. CODCr; 0.084; 0.070; 0.014; 0.014; /. NH3-N; 0.008; 0.007; 0.001; 0.001; /. - 3、总量控制指标来源 本项目污染物排放涉及的总量控制项目主要为CODCr、NH3-N。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）文件的有关要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”因此本项目CODCr、NH3-N排污量无需区域削减替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买德清县中南高科·运河智谷产业园厂房进行生产，建筑面积约2400平方米，自行装修施工，因项目位于工业园区，且施工噪声较小，本环评不做施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1）污染源强分析 本项目产生的废气主要为有机废气和焊接烟尘。 - ①有机废气 本项目产品生产过程中，若客户有需求，焊接后需要打磨上胶，增加框架密封性及稳定性。根据企业提供的资料，本项目需上胶的配电设备以年产1000台计，每台配电设备的聚氨酯胶水使用量约0.4kg，则本项目聚氨酯胶水的使用量为0.4t/a。聚氨酯胶水挥发性有机物以非甲烷总烃计，类比同类型项目，有机废气产生量约占聚氨酯胶水用量的2%，则非甲烷总烃产生量为0.008t/a，因源强级小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。因需上胶的配电设备年产量约为1000台，所以年点胶时间按工作时间2800h的15%计，则年点胶时间为420h，本项目有机废气非甲烷总烃无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.019kg/h。 ②焊接烟尘 本项目金属件在加工过程中需要进行焊接加工，在焊接过程中会产生极少量的烟尘，烟尘的主要成分为颗粒物。本项目焊丝使用量为1.2t/a，根据《焊接技术手册》及有关资料调查，焊接烟尘的发生量在5~8g/kg·焊丝，按8g/kg计，则焊接烟尘产生量为0.010t/a，年工作时间按2800h计。由于产生量较小，本项目拟在焊烟产生区域设置2台移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集、净化处理后，尾气无组织排放，因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。移动式焊接烟尘净化器按收尘效果80%，除尘效果90%计，则本项目焊接烟尘无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h。 综上，有机废气和焊接烟尘产排情况见表4-1。 表4-1 本项目有机废气和焊接烟尘污染物产排情况表 污染因子; 产生情况; 削减量; 无组织排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.008; 0.003; /; /; 0.008; 0.019. 颗粒物; 0.010; 0.004; /; 0.007; 0.003; 0.001. 2）治理措施及环境影响 - 有机废气因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散，预计有机废气主要污染物非甲烷总烃厂界无组织排放浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。本项目拟在焊烟产生区域设置2台移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集、净化处理后，尾气无组织排放，因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。预计焊接烟尘主要污染物颗粒物厂界无组织排放浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。对周边环境影响较小。 本项目废气污染防治设施情况如下表。 表4-2 废气污染防治设施一览表 序号; 产污设施名称; 污染防治设施; 治理工艺; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 电焊机; 移动式焊接烟尘净化器; 焊接烟尘净化; 80%; 90%; 是. 本项目达标排放情况如下表4-3。 表4-3 达标排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物排放标准; 排放浓度; 排放速率; 达标情况. 名称; 浓度限值; 速率限值. 1; 点胶; 非甲烷总烃; GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值; 4.0mg/m3; /; /; 0.019; 预计可达标. 2; 焊接; NOX; 1.0mg/m3; /; /; 0.001; 预计可达标. - 3）大气环境影响预测与评价 ①评价因子和评价标准筛选 根据工程分析，本环评大气环境影响分析重点针对有机废气和焊接烟尘来展开，筛选出的大气环境影响评价因子为非甲烷总烃和颗粒物，其具体评价标准见表4-4。 表4-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1次值浓度; 2; 大气污染物综合排放标准详解. 颗粒物（取PM10）; 1小时平均; 0.45; GB3095-2012《环境空气质量标准》. 注：由于PM10无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即PM10环境标准限值. ②估算模型参数 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本评价采用AERSCREEN估算模型，对大气环境影响评价因子非甲烷总烃和颗粒物的地面污染浓度扩散进行预测，估算模型参数见表4-5。 表4-5 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 6万. 最高环境温度/℃; 44. 最低环境温度/℃; -13. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③污染源强参数 根据工程分析，本项目主要污染物排放的相关参数如表4-6所示。 表4-6 主要污染物排放参数汇总表 污染源; 排气筒编号; 污染因子; 评价因子源强; 排放参数; 类型; 备注. 有机废气; -; 非甲烷总烃; 0.008t/a（排放速率0.019kg/h）; 车间参数 V=37×21.5×16m; 面源1; 厂区. 焊接烟尘; -; 颗粒物; 0.003t/a（排放速率0.001kg/h）. ④估算结果 本项目主要污染物估算模型计算结果见表4-7。 表4-7 主要污染源估算模型计算结果表 污染源; 污染物 名称; 点源; 面源. 下风向 最大浓度 及占标率; 最大浓度处距源中心距离; D10%; 下风向 最大浓度 及占标率; 最大浓度处距源中心距离; D10%. 有机废气; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.003297mg/m3（0.16485%）; 90m; 0m. 焊接烟尘; 颗粒物; /; /; /; 0.0001735mg/m3（0.03856%）; 90m; 0m. 根据上述计算结果可知，在AERSCREEN估算模型预测下，本项目大气环境影响评价等级为三级。非甲烷总烃的最大落地浓度为0.003297mg/m3，颗粒物最大落地浓度为0.0001735mg/m3，各预测点均能够满足《环境空气质量标准》中的二级标准和《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，因此对周围环境空气质量的影响不大。 - ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本评价利用EIAProA软件对大气环境防护距离进行计算，根据计算结果可知，项目实施后厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。 本项目大气环境影响评价自查结果见表4-8。 表4-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准R. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调差数据来源; 长期例行监测 数据□; 主管部门发布的 数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF □; 网格 模型 □; 其他 . 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ / ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤ -20%□; k ＞ -20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： 非甲烷总烃、颗粒物; 无组织废气监测R 有组织废气监测£; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护 距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源 年排放量; 非甲烷总烃：（0.008）t/a；颗粒物：（0.003）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 4）监测要求 本项目废气监测计划如下表。 表4-9 监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。. 颗粒物; 1次/年. 2、废水 1）污染源强分析 本项目产生的废水为生活污水。 本项目职工定员为20人，年生产天数为350d，员工生活用水量以每人每天50L计，则年用水量为350t，排污系数取0.8，则生活污水产生量为280t/a。生活污水经化粪池预处理后，其水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L，NH3-N约30mg/L，则其主要污染物产生量为CODCr：0.084t/a，NH3-N：0.008t/a。生活污水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可纳管排入德清县新安镇利民水务有限公司集中处理后达标排放。德清县新安镇利民水务有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量为CODCr：0.014t/a、NH3-N：0.001t/a。对当地水环境质量影响较小。 本项目废水污染物产排情况见下表。 表4-10 废水污染物产排情况 序号; 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 生活设施; 生活污水; 废水量; 280; /; /; 280. COD; 0.084; 300; 50; 0.014. 氨氮; 0.008; 30; 5; 0.001. - 2）治理措施及环境影响 - 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县新安镇利民水务有限公司集中处理，生活污水纳管浓度可满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。 - 本项目废水污染物排放信息见表4-11、4-12。 表4-11 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口编号. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、氨氮; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; /; /; /; DW001. 表4-12 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 经度; 纬度. 1; DW001; 120°12' 38.747"; 30°33' 11.502"; 0.028; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 6~9. CODCr; ≤500. 氨氮; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的表1规定; ≤35. 总磷; ≤8. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 3）水环境影响评价技术导则分析 ①评价等级 项目营运过程排放的废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经市政管网汇至污水处理厂，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关评价等级判定要求，项目评价等级为：“三级B”，可不进行水环境影响预测。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目所在区域市政污水管网已经建成并接通使用，废水最终汇至德清县新安镇利民水务有限公司；项目营运过程中无相关生产废水产生，排放的废水仅为生活污水，其主要污染因子较为简单，主要为CODCr、NH3-N等，经化粪池预处理后，可以达到纳管标准。 ③依托污水处理设施的环境可行性评价 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可通过市政污水管网纳入德清县新安镇利民水务有限公司进行处理。 本项目仅排放生活污水，废水总排放量为280t/a，废水水质简单，不会对污水处理厂的正常运行产生很大的冲击，废水进入德清县新安镇利民水务有限公司进行处理是可行的。 ④建设项目地表水环境影响自查表 项目建设项目地表水环境影响评价自查表详见表4-14。 表4-14 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 £；水文要素影响型 □. 水环境保 护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 R；热污染 □；富营养化 □；其他 R; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 R；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 R；枯水期□；冰封期 □ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季□; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □. 区域水资源 开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情 势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、DO、CODMn 、BOD5、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 R；枯水期 □；冰封期□ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 R：达标 R；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 R：达标 R；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制 和水环境影 响减缓措施 有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影 响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排 放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr）; （0.014）; （50）. （氨氮）; （0.001）; （5）. 替代源 排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流 量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动R；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （生活废水总排口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、氨氮、 TP）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 4）监测要求 本项目废气监测计划如下表。 表4-15 监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水排放口; pH; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. CODCr. 氨氮; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的表1规定. 总磷. 3、噪声 1）噪声污染源分析 本项目噪声源主要为机械设备工作状态时产生的设备噪声，根据类比调查，主要设备噪声源强见表4-16。 表4-16 主要设备噪声源强 序号; 设备（噪声源）; 噪声强度（dB）; 运转特征. 1; 剪板机; ~70; 间歇. 2; 激光切割机; ~80; 间歇. 3; 切割机; ~80; 间歇. 4; 冲床; ~75; 间歇. 5; 数控冲床; ~75; 间歇. 6; 钻床; ~80; 间歇. 7; 折弯机; ~75; 间歇. 8; 数控折弯机; ~75; 间歇. 9; 电焊机; ~80; 间歇. 10; 点胶机; ~75; 间歇. 11; 空压机; ~75; 间歇. 12; 母线加工机; ~75; 间歇. 13; 焊接烟尘净化器; ~70; 间歇. 本项目噪声主要是设备设施运行产生的机械噪声，强度在70-80dB（A）。 2）拟采取的噪声污染防治措施 ①尽可能选用低噪声设备； ②合理布置设备位置； ③安装隔声门窗，生产时关闭门窗； ④平时加强生产管理和设备维护保养，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 3）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 4）预测结果 本项目正常运行工况下，厂区内各噪声衰减预测结果见表4-17。 表4-17 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 现状监测值; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 东厂界; 56.3; 57.3; 65. 2#; 南厂界; 55.4; 56.1; 65. 3#; 西厂界; 55.9; 57.6; 65. 4#; 北厂界; 54.6; 56.6; 65. - 根据预测结果可知，本项目投产后，各侧厂界昼间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境质量的影响不大。 5）监测计划 结合项目情况及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见表4-18。 表4-18 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 昼间Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 1）本项目固废产生情况 - ①生活垃圾 本项目职工定员20人，年工作天数为350d，按职工每天产生生活垃圾1.0kg计算，本项目生活垃圾产生量约为7.0t/a，委托环卫部门统一清运。 ②金属边角料和金属粉尘 本项目剪板、切割、冲压打孔等金加工会产生一定量的金属边角料，金属边角料及金属粉尘年产生量约占总用量的0.1%，铁板用量为880t/a，则金属边角料和金属粉尘产生量为0.88t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放。 ③废包装材料 本项目废包装材料主要为各式配件包装袋，根据企业提供的资料，废包装材料产生量约为0.14t/a，集中收集后出售给物资回收公司，不排放。 注：本项目营运期聚氨酯胶水使用后会产生胶水桶，其产生量约为0.004t/a。依据《固体废物鉴别标准通则》，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理，胶水桶处理方式为集中收集后由供应商回收，所以胶水桶不属于固体废物。 ④废润滑油 本项目冲床等设备会产生废润滑油，废润滑油循环利用，一年更换一次。润滑油产生量约为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物—HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-217-08，要求收集后委托有危废处理资质单位处置。 建设项目副产物的名称、主要成分、形态和产生工序详见表4-19。 表4-19 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 主要有毒有害物质; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 7.0t/a. 2; 金属边角料; 剪板、切割、冲压打孔等; 固态; 金属边角料; /; 0.88t/a. 3; 废包装材料; 各式配件使用后; 固态; 废包装袋; /; 0.14t/a. 4; 废润滑油; 机械使用后; 液态; 废润滑油; 油类物质; 0.04t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定每种副产品是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目固体废物是否属于危险废物，并列表说明判定依据及处置情况，详见表4-20和表4-21。 表4-20 本项目副产物属性判定 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于 固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 金属边角料; 剪板、切割、冲压打孔等; 固态; 金属边角料; 是. 3; 废包装材料; 各式配件使用后; 固态; 废包装袋; 是. 4; 废润滑油; 冲压等; 液态; 废润滑油; 是. 表4-21 本项目固废属性及处置情况 序号; 固废名称; 属性; 废物类别及代码; 环境危险特性; 贮存方式; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 分类收集暂存; 委托环卫部门清运. 2; 金属边角料; 一般固废; /; /; 室内堆存; 外售综合利用. 3; 废包装材料; 一般固废; /; /; 室内堆存; 外售综合利用. 4; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-217-08; T，I; 桶装; 委托有资质单位处理. 2）环境管理要求 建设单位拟在厂区东侧设置单独的一般固体废物暂存库及危险废物暂存库，其中一般固体废物暂存库需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求，做到防粉尘、防雨、防流失、防渗等措施，确保固体废物不会流入外环境，雨水不进入临时贮存场；危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设置，贮存场所做到防渗漏，防雨淋，防流失，防止二次污染，地面硬化防腐防渗处理，地面四周设置废水导排渠道，门口设置警示标志。同时必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物转运的时候必须申报危险废物转移计划，并执行危废转移联单制度。 5、地下水、土壤 本项目为其他输配电及控制设备制造，位于生产车间内作业，地面均已硬化，项目周边均为工业企业。 本项目排放废气中主要污染因子为非甲烷总烃和颗粒物，不涉及土壤大气沉降相关的污染因子；本项目雨污分流，仅涉及生活污水排放。本项目的实施不涉及地下水、土壤污染途径，对地下水、土壤环境基本无影响。 6、生态 本项目位于工业园区内，用地范围内无生态环境保护目标，购买现有已建厂房进行生产，对生态环境影响较小。要求建设单位落实废水、废气、固废、噪声等污染物的防治对策，在确保污染物达标排放的前提下，尽量避免对周边生态环境造成不良影响。 7、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中的“重点关注的危险物质及临界量”，本项目聚氨酯胶水及其成分均不属于突发环境事件风险物质，故本评价不再分析环境风险和防范措施。 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 点胶、焊接 | 非甲烷总烃 颗粒物 | 有机废气因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器对收集、净化处理后，尾气无组织排放，因源强极小，通过加强车间局部通风进行强制扩散。 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、氨氮、总磷 | 经化粪池预处理后纳管排放 | 预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷达到浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |
| 声环境 | 剪板机、切割机、冲床、钻床、电焊机等设备 | dB（A） | 尽可能选用低噪声设备；合理布置设备位置；安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1. 各类固废分类收集、暂存及处置。 2. 生活垃圾由当地环卫部门统一清运 3. 金属边角料和金属粉尘、废包装材料出售给废旧物资回收公司回收利用。 4. 废润滑油委托有资质单位处理。 5. 设置符合规范的一般固废暂存场所及危险废物暂存场所，落实相关环境管理要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的防渗要求进行 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）、厂区平面布置等情况或建设地块发生变化时，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于三十三、电气机械和器材制造业38-输配电及控制设备制造382-其他，不涉及通用工序重点管理和简化管理，应实行排污许可登记管理，项目建成后应当在启动生产设施或者发生实际排污之前完成排污许可申报工作。 3、本项目共需环保投资15万元，占项目总投资1500万元的1.0%，各污染物治理费用详见表5-1。 表5-1环保投资清单 类别; 投资内容; 投资额(万元). 运营期; 废气; 车间排气扇、焊接烟尘净化器等; 5. 废水; 化粪池、内部污水管网; 0（依托园区）. 固废; 固废/危废暂存、回收; 5. 噪声; 隔声门窗、平时设备维护保养等; 5. 合 计; 15. |

- 六、结论

浙江华申电气有限公司年产6500台配电设备项目位于浙江省湖州市德清县新安镇洋角郎（中南高科·远河智谷产业园-A5#-02）。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合“三线一单”要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目投产后中会产生一定的污染物。经评价分析，本项目的建设在采用严格的科学管理和环保治理手段，可以将本项目产生的污染因子控制在相应的排放标准之内。对周围环境影响不大，因此从环保角度讲，该项目的选址和建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | / | / | / | 0.88 | / | 0.88 | +0.88 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.14 | / | 0.14 | +0.14 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。