广德鼎旺复合材料科技有限公司

年产40万套碳纤维制品加工项目

（阶段性）验收情况说明

- 项目简介

碳纤维作为一种高性能结构材料有新材料之王的美誉，已经在航天航空、汽车工业、医疗器械、轨道交通等领域取得应用。碳纤维是一种纤维结构材料，但是其力学性能却要优于多数结构材料，以常用T300碳纤维为例。其抗拉强度能够达到3500MPa，是钢的数倍。碳纤维材料的比强度和比模量综合指标要优于现有结构材料，还具备部分金属材料所没有的剪切强度以及弯曲强度。

采用纤维复合材料预浸布制造而成的碳纤维钓鱼竿，具有拉伸轻度高、模量大、密度小，具有较高的比强度很高的比模量。与传统金属材料相比，碳纤维鱼竿质量轻、强度高，韧性高等明显优势，发展前景广阔。碳纤维自行车由于其质量轻、操纵性好、安全性高、舒适性好、抗逆性强、造型美观等诸多优点，革命性地改变了整个自行车业界，引领世界自行车的发展。不论是作为构成自行车最基本结构体的车架、有相当技术难度的轮组还是零部件，都将碳纤维材料作为高端产品的首选用料。随着碳纤维材料成本的不断降低，碳纤维自行车部件制造工艺和技术的不断创新和发展，碳纤维自行车不仅在造型上更加简洁、轻盈、美观、多样化、个性化和人性化，其售价也不断降低，已经由数十万元一辆，发展到数千元一辆，达到大众接受的程度。特别是石墨烯的加入，碳纤维复合材料的更轻的车架和轮组、更安全的轮圈刹车系统、更轻便的高性能电子变速系统将陆续问世。可以预测，碳纤维自行车具有广阔的市场，围绕碳纤维自行车的自行车文化将风靡世界，蔚为风气。

广德鼎旺复合材料科技有限公司位于安徽省广德市经济开发区国华路18号，广德鼎旺复合材料科技有限公司根据自身发展和市场需求，总投资12000万元，新建厂房，购置设备，配套环保设施，项目建成后年产40万套碳纤维制品。公司本次验收项目实际总投资2500万元，其中实际环保投资90万元，占总投资额的3.6%，企业于2022年2月开始进行设备安装、调试阶段，进入试生产阶段。公司已申领排污登记，登记编号：91341822MA8MY6KG1P001Y，有效期2022年06月20日至2027年06月19日。

- 项目环境保护措施建设情况

- 针对本项目运营过程中产生的各类污染物，我公司落实了相应的环保措施，具体如下表所示。

- 表1  本项目环保措施落实情况说明

| 工程类别 | 项目名称 | 环评及环评批复的建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 建筑面积3213.68m2，位于厂区东侧，主要为成型加工车间安装有卷管机、缠带机、切割机、研磨机、部分固化炉、裁布机、脱芯机等设备，主要用做钓竿和异形件的成型加工，涉及的生产工艺有裁剪、铺贴、固化、卷管、卷带、修边等。 | 建筑面积3213.68m2，位于厂区东侧，主要为成型加工车间安装有卷管机、缠带机、切割机、研磨机、部分固化炉、裁布机、脱芯机等设备，主要用做钓竿的前道成型加工，涉及的生产工艺有裁剪、铺贴、固化、卷管、卷带、修边等。 | 目前仅实施钓竿前道成型加工，异形件不生产 |
|  | 3#厂房 | 建筑面积12867m2，位于厂区南侧，5层建筑，1层为部分成型车间，安装有碳纤维预浸布热熔机、碳纤维材料测试机、全自动心轴缠绕机、冷热一体模压成型炉、铺丝机设备，涉及的生产工艺有铺贴、模压成型、测试等工艺；2层3层4层安装有打磨机、喷漆设备，固化炉，抽漆机，印刷机等设备，涉及的生产工艺有调漆、涂装、烘烤、印刷、打磨等工艺，5层为原料仓库和办公区域。 | / | 暂时未建 |
| 辅助工程 | 2#厂房 | - 建筑面积664.29m2，位于厂区西侧，主要为冷冻仓库，主要用做碳丝、碳布的低温冷藏仓库。 | 建筑面积664.29m2，位于厂区西侧，主要为冷冻仓库，主要用做碳丝、碳布的低温冷藏仓库。 | 一致 |
|  | 综合楼 | 建筑面积1901.58m2，位于厂区西侧，为三层建筑，主要为食堂、宿舍。 | 建筑面积1901.58m2，位于厂区西侧，为三层建筑，主要为食堂、宿舍。 | 一致 |
|  | 传达室 | 建筑面积约为32m2，位于厂区北侧，负责厂区主入口。 | 建筑面积约为32m2，位于厂区北侧，负责厂区主入口。 | 一致 |
|  | 空压机房 | 建筑面积约为136m2，位于1#厂房西侧。 | 建筑面积约为136m2，位于1#厂房西侧。 | 一致 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 建筑面积约为1000m2，位于3#厂房5层东侧，用于堆放原材料和成品。 | / | 原料存放于2#厂房 |
|  | 化学品仓库 | 建筑面积约为100m2，位于1#厂房外西侧，用于堆放化学品。 | 建筑面积约为100m2，位于1#厂房外西侧，用于堆放化学品。 | 一致 |
| 公用工程 | 供电 | 依托区域市政供电系统，由市政电网供给，年耗电150万kW·h。 | 依托区域市政供电系统，由市政电网供给，年耗电90.3万kW·h。 | 减少 |
|  | 供水 | 依托区域市政供水系统，由市政供水管网供给，年用水量9800t/a。 | 依托区域市政供水系统，由市政供水管网供给，年用水量8850t/a。 | 减少 |
|  | 排水 | 排水采用雨污分流制；雨水排入市政雨水管网；生活污水经过隔油池+化粪池预处理接管至广德第二污水处理厂；打磨、切割废水经过三级沉淀预处理后接管至广德第二污水处理厂；水帘喷淋废水经过厂区污水处理站预处理后接管至广德第二污水处理厂。 | 排水采用雨污分流制；雨水排入市政雨水管网；生活污水经过隔油池+化粪池预处理接管至广德第二污水处理厂；切割、打磨、超声波清洗废水经过三级沉淀预处理后接管至广德第二污水处理厂。 | 后道喷漆未实施，目前不产生水帘喷淋废水 |
| 环保工程 | 废水防治措施 | 生活污水经过隔油池+化粪池预处理接管至广德第二污水处理厂。 | 生活污水经过隔油池+化粪池预处理接管至广德第二污水处理厂。 | 一致 |
|  |  | 打磨、切割废水经厂区三级沉淀处理后排入污水管网。 | 切割、打磨、超声波清洗废水经厂区三级沉淀处理后排入污水管网。 | 一致 |
|  |  | 水帘废水经过厂区污水处理站（处理能力72t/d，处理工艺为：“化学氧化+气浮一体化吸附絮凝沉淀”）处理后排入污水管网。 | / | 后道喷漆未实施，目前不产生水帘喷淋废水 |
|  | 废气防治措施 | 印刷废气、涂胶废气、固化废气，经集气罩收集后，合并通过一套碘值不低于800毫克/克的二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根高15m的排气筒排放。（排气筒编号DA001）（1#厂房） | 涂胶废气产生点为各个涂胶工位涂胶工序，其废气产生点多面广，采用吸风罩的方式收集效率不高且影响工位操作，实际采用车间整体抽风的方式收集，固化废气经集气罩收集后与涂胶废气合并通过一套碘值不低于800毫克/克的二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根高15m的排气筒（DA001）排放。 | 满足相关环保要求 |
|  |  | 干式打磨粉尘经密闭收集后通过一套布袋除尘器处理后，尾气通过一根高15m的排气筒排放。（排气筒编号DA002）（3#厂房） | / | 项目后道打磨、喷漆工序未实施，相应废气不产生 |
|  |  | 1号喷漆线的调漆废气、喷漆废气、烘烤废气密闭收集后合并后通过水帘+喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根高15m的排气筒排放。（排气筒编号DA003）（3#厂房2层） |  |  |
|  |  | 2号喷漆线的调漆废气、喷漆废气、烘烤废气密闭收集后合并后通过水帘+喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根高15m的排气筒排放。（排气筒编号DA004）（3#厂房3层） |  |  |
|  |  | 3号喷漆线的调漆废气、喷漆废气、烘烤废气密闭收集后合并后通过水帘+喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，尾 气通过一根高15m的排气筒排放。（排气筒编号DA005）（3#厂房4层） |  |  |
|  | 噪声防治措施 | 合理布局车间设备，优先使用低噪声设备，距离衰减、减振垫等。 | 合理布局车间设备，优先使用低噪声设备，距离衰减、减振垫等。 | 一致 |
|  | 一般固废防治措施 | 生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运。设置一般固废仓库，建筑面积约25m2，位于1#厂房西侧。 | 生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运。设置一般固废仓库，建筑面积约25m2，位于1#厂房西侧。 | 一致 |
|  | 危险废物防治措施 | 设置危废仓库建筑面积约36m2，位于1#厂房西侧。 | 设置两个危废仓库，建筑面积均为16m2，位于空压机房西侧。 | 满足相关环保要求 |
|  | 应急事故池 | 容积为190m3，位于1#厂房西侧。 | 容积为200m3，位于1#厂房西侧。 | 满足相关环保要求 |

- 3、验收过程简介

- 我公司于2022年5月开展本项目的竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表和审批意见，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果编制了验收监测方案，并委托浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年6月17日至2022年6月18日进行了现场监测，并形成建设项目（阶段性）竣工环境保护验收报告。

2022年7月29日，刘志华作为我公司验收负责人，在公司会议室组织召开了“广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目（阶段性）竣工环境保护验收会议”，会议邀请刘令峰、倪小东、姚国峰等3位环保专家进行现场验收。当天，环保验收专家组通过了广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目（阶段性）竣工环境保护验收意见（简称“意见”），“意见”出具的验收结论及后续要求内容如下所述：

- 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目环保手续齐全，根据项目环境影响报告表、（阶段性）竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合阶段性竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 后续要求：

- 1、明确验收范围，核实工程建设内容、生产设备（按产品方案进行分类）、原辅材料（按产品方案进行分类）、生产工艺流程、污染治理措施，明确树脂及稀释剂成分是否满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），据此进一步核实工程变更内容。

- 2、完善废气收集措施，校核验收监测数据及废气治理措施工艺参数；附废气收集及处理措施示意图。

- 3、核实废水种类及产生量、水量平衡，完善地下水防渗措施。

- 4、核实危险废物种类、数量，完善环境管理、监测计划及信息公开内容，核实总量控制指标。

- 5、完善各类环保标识，完善厂区平面布置图、雨污管网布置图、分区防渗图。

- 6、附使用包含活性炭主要参数的说明书，规范采样口设置。完善固废处置协议，附危废处置单位有效资质。

- 广德鼎旺复合材料科技有限公司