浙江天诚智能家具有限公司年产4500套智能家具项目

竣工环境保护验收意见

2023年10月10日，建设单位浙江天诚智能家具有限公司根据《浙江天诚智能家具有限公司年产4500套智能家具项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 建设项目基本情况：

浙江天诚智能家具有限公司成立于2022年8月，公司于2022年11月委托湖州洁云环境技术有限公司编制了《浙江天诚智能家具有限公司年产4500套智能家具项目环境影响报告表》，2023年1月9日通过湖州市生态环境局德清分局审批，审批文号：湖德环建[2023]2号。本项目于2023年2月底开始施工建设，2023年4月初竣工投产，设计生产能力为年产4500套智能家具。公司就本项目于2023年4月19日完成排污登记，登记编号：91330521MABX9UH144001X。

- 本项目位于德清县洛舍镇木皮市场二期69幢2号，购置木皮市场二期厂房（建筑面积约2370m2，共三层），并购置锯床、刨床、砂光机、水性漆涂装线等生产设备设施进行生产，目前生产规模为年产4500套智能家具，实际总投资1500万元。本项目职工人数30人，实行白天一班制生产，年生产天数300天，厂内未设职工食堂和职工宿舍。

- 浙江天诚智能家具有限公司于2023年5月底开展本项目的竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表及审批意见内容，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果编制了验收监测方案，并委托中昱（浙江）环境监测股份有限公司于2023年7月26日和7月27日进行了现场监测。浙江天诚智能家具有限公司针对项目环评报告、环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量达标情况，收集有关技术资料，对照有关国家标准编制了本项目竣工环境保护验收报告。

- 二、工程变动情况

经核查，本项目性质、规模和地点均未发生变动，其主要变动情况如下：

（1）工艺流程：本项目环评申报水性漆晾干房为2座，考虑到涂装车间面积较小，为提高面积使用率，实际仅设置了一座晾干房（可满足生产需求）。上述变化未导致污染物排放增加。不属于重大变动。

（2）环保措施：考虑到软包废气污染物因子较为简单，产生量较少，所需收集风量较低，因此实际将软包废气收集并入涂装废气处理装置。上述变化未导致污染物排放增加。不属于重大变动。

综上可知，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面实际情况较环评均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （1）废水

- 本项目生活污水经化粪池预处理后纳入德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司集中处理；水帘废水和喷枪清洗废水桶装收集后作为危险废物委托相关资质单位进行安全处置。

- （2）废气

- 木工粉尘：各木工产尘设备均配备吸尘管，并连接至集尘总管，粉尘经收集后通过一套中央布袋除尘装置除尘处理后，尾气通过一根15米高的排气筒高空排放；打磨粉尘：设有密闭打磨房，立式打磨除尘柜收集处理后车间内排放；涂装废气、软包废气：密闭收集后通过一套“干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放；封边废气、胶黏废气和恶臭：通过加强车间通风进行强制扩散。

- （3）固废

- 本项目固体废物为生活垃圾、木质边角料及木屑、废包装材料、废布料及海绵、收集的打磨粉尘、漆渣、残破包装桶、高浓度有机废液、废过滤棉、废机油和废活性炭。厂区内设有若干垃圾箱、一般固废暂存库和一座危废仓库。生活垃圾由垃圾箱收集，由环卫部门统一清运处理；各类一般固废（木质边角料及木屑、废包装材料、废布料及海绵）暂存于一般固废暂存库，分类堆放，并妥善处置；各类危险废物（漆渣、残破包装桶、高浓度有机废液、废过滤棉、废机油和废活性炭）暂存于危废仓库，分类堆放，委托相关资质单位进行安全处置。

- （4）噪声

- 本项目噪声主要来源于生产设备运行，采取选用低噪声设备；安装隔声门窗，生产时保持车间门窗关闭；加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声产生等措施。

- 四、环境保护设施调试监测结果

- 中昱（浙江）环境监测股份有限公司对本项目废气、废水和噪声进行了环境保护验收监测（报告编号：中昱环境（2023）检07-137号）。监测期间，本项目正常生产，生产工况负荷达到75%以上，符合建设项目竣工环境保护验收工况负荷要求。

- （1）废气

- 本项目验收监测期间，脉冲式布袋除尘装置出口两日废气检测中颗粒物的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；“干式过滤+二级活性炭吸附装置”出口两日废气检测中非甲烷总烃的排放浓度符合DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1中的大气污染物排放限值；厂界无组织两日废气检测中非甲烷总烃、臭气浓度最高值浓度均符合DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6中的企业边界浓度限值，总悬浮颗粒物最高值浓度符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织两日废气检测中非甲烷总烃浓度最高值符合GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

- （2）废水

- 本项目验收监测期间，生活污水总排口两日检测水质中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）。

- （3）噪声

- 本项目验收监测期间，厂界东、南、西、北侧两日昼间环境噪声检测均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。

- （4）固废

- 本项目固体废物为生活垃圾、木质边角料及木屑、废包装材料、废布料及海绵、收集的打磨粉尘、漆渣、残破包装桶、高浓度有机废液、废过滤棉、废机油和废活性炭。生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门统一清运处理，不排放；木质边角料及木屑、废包装材料、废布料及海绵集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放；收集的打磨粉尘、漆渣、残破包装桶、高浓度有机废液、废过滤棉、废机油和废活性炭收集后暂存于危废仓库，并委托资质单位进行安全处置，不排放。

- （5）污染物排放总量

- 经计算，本项目废水污染物统计排放总量为CODCr：0.015t/a、NH3-N：0.0015t/a，符合本项目排环境CODCr≤0.02t/a、氨氮≤0.002t/a的总量控制指标要求；本项目废气污染物统计排放总量为颗粒物：0.33t/a、VOCS：0.155t/a，符合本项目排环境颗粒物≤0.356t/a、VOCS≤0.225t/a的总量控制指标要求。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果可知，本项目营运期废气、废水和噪声均能做到达标排放，固废做到零排放，对周围环境影响较小。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“浙江天诚智能家具有限公司年产4500套智能家具项目”环保手续齐全，根据项目环境影响报告、环评审批意见、竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已基本落实各项环境保护设施，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求和建议

- 加强环境保护设施的运行管理和维护保养，完善相关标识标牌，落实长效管理机制。

2、根据企业实际情况进一步完善并落实各项环保管理制度。

- 八、验收人员信息

| - 验收组 | - 姓名 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 验收负责人 | - 汪义建 | - 浙江天诚智能家具有限公司 | - 建设单位 |
| - 验收参加人员 | - 刘丹 | - 浙江天诚智能家具有限公司 | - 建设单位 |
|  | - 方盼盼 | - 浙江天诚智能家具有限公司 | - 建设单位 |
|  | - 陈达秀 | - 浙江天诚智能家具有限公司 | - 建设单位 |

浙江天诚智能家具有限公司

2023年10月10日